安全技术说明书

- 化学品及企业标识

| 产品名称： | 防流挂助剂HG-800 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考编号： | 37 | 日期： |  | 2022/05/20 |
| 公司信息： |  |  |  |  |
|  | 中国： |  |  |  |
|  | 供应商：上海成辰化工有限公司 |  |  |  |
|  | 地 址：上海市静安区灵石路709号55幢A3111室 |  |  |  |
|  | 电 话：+86-21-54783357 |  |  |  |
|  | 传 真：+86-21-54783357 |  |  |  |

2．成分/组成信息

| 成分 | US.N | 平均浓度 | 浓度范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酰胺蜡 混合溶剂 | -- | 23 77 |  | % % |

- 危险性概述

应急综述

皮肤，眼睛接触会引起伤害

咽下可能引起消化道伤害

4.急救措施

眼睛接触：立即大量清水冲洗至少15分钟，冲洗时需将受伤者眼皮翻开。立即就医。

皮肤接触：除去污染的衣服和鞋以后用温和肥皂和清水冲洗至少15分钟。

食入：如咽下不要催吐。

如受害者意识清楚，漱口，服用大量水稀释胃内物。立即就医。

5.消防措施

一般指导：任何火灾，均需佩戴正压式空气呼吸器和全套防护装备。

灭火剂：水喷淋，二氧化碳，干粉

6.泄露应急处理

用惰性材料吸入（如干沙，黄土）然后转移到化学废物储存容器中。

7.操作处置与储存

操作处置：

处理后彻底冲洗。

不要与眼睛皮肤接触，禁止吞食和吸入呼吸道

操作场所通风良好

储存：

储存于阴凉，干燥，通风的环境中。

远离火源

不要与性质相反的物料混合堆放

8.接触控制，个体防护

眼睛防护：戴安全护目镜

手防护：戴化学防护手套

身体防护：穿适当的防护围裙

呼吸防护：避免吸入蒸汽

通风：提供自然或机械通风

9.理化特性

物理状态：粘稠液体

外观：浅黄色

气味：无

pH（1%水溶液）:5.0-7.5

可燃性：不易燃

爆炸性：无

相对密度（g/ml），20℃）：1.00-1.12

溶解性：溶于水

10.稳定性和反应性

稳定性：常温常压下稳定

避免接触的物质：强酸，强氧化剂。

有害反应：未见报道。

11.毒理学资料

- 非危险化学品

- 对皮肤腐蚀或刺激：未知

- 对眼睛严重损害或刺激： 未知

12．生态学资料

- 环境毒性： 对水生物无毒性

- 生物降解： 易生物降解

13．废弃处置

处置前应参阅国家和地方有关法规。

废弃处置：焚烧处理。

其它建议：严禁本品流入或被倒入、冲入下水道或公共水道。

14.运输信息

包装方法：3.5KG/桶，14KG/纸箱

运输注意事项：轻装，轻卸，远离火种。

15．法规信息

化学危险物品安全管理条例（2002年3月15日国务院发布）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；

16．其它信息

参考文献：新编危险物品安全手册

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应立即使用。