安全技术说明书

- 化学品及企业标识

| 产品名称： | 润湿剂3280 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考编号： | 40 | 日期： |  | 2022/12/20 |
| 公司信息： |  |  |  |  |
|  | 中国： |  |  |  |
|  | 供应商：上海成辰化工有限公司 |  |  |  |
|  | 地 址：上海市静安区灵石路709号55幢A3111室 |  |  |  |
|  | 电 话：+86-21-54783357 |  |  |  |
|  | 传 真：+86-21-54783357 |  |  |  |

- 成分/组成信息

- 化学名称：改性聚硅氧烷

- 危险性概述

- 危险性类别：              无危害性

- 危险性信息：              避免接触眼睛

暴露途径：                吸入、接触皮肤和意外吞食

- 急性影响：

眼睛：                    直接接触可能引起发红以及不舒适感

皮肤：                    单一时间接触不会有重大影响

吸入:                     单一时间接触不会有重大影响

食入：                    正常使用只具很低摄入危害

慢性影响：

皮肤：                    无适合资料

吸入:                     无适合资料

食入：                    反复摄入或吞咽大量可能造成内部伤害

4.急救措施

不同接触方式的急救措施

一般信息:					立即去除被污染或浸湿的衣物

吸入:						确保新鲜空气供应。 如有症状，寻求医疗咨询

皮肤接触:	 				勿需急救

眼睛接触:  				立即用水冲洗

食入:	     				就医处理

对保护施救者的忠告:		对症治疗

5.消防措施

燃烧性：                 可燃性

闪点：                   ＞90℃

引燃温度：               未测定

爆炸上限：               未测定

爆炸下限：               未测定

危险特性：               无

灭火剂：                 干粉，泡沫或水雾

特殊的灭火程序和设备：

根据紧急计划，决定是否撤离或隔离该区域，用水冷却受火灾影响 的容器。扑灭涉及化学物品的大火时，应配制自给式呼吸器及防护 衣物。

有害的燃烧产物：        二氧化硅、二氧化碳、及微量未完全燃烧的碳化物。

- 泄露应急处理

个人防护注意事项：		避免眼睛接触，不可内服

环境保护注意事项：		防止扩散或进入下水道、排水沟或河流

消除方法：

用围堵的物品将其吸起并放入合适的容器内，用合适的吸							附剂清理泄漏残余物；适当清理泄漏区域，因为即使少量							的泄露残余物也会造成滑腻的危害；要求使用溶剂或清洁							剂做最终处理；适当处理吸附饱和的吸收剂或清洁剂，因							为其可能产生自热。有关法律规定可能适用于本物品的泄							露和释放，同样也适用于用来清理泄露的材料物品，您需							要确定较合适的法律法规。

7.操作处置与储存

操作注意事项

使用充分的通风排气设备， 避免眼睛接触，不可内服，施	行良好的 工业卫生措施，请于操作后进行清洗，尤其在饮	食和吸烟之前。

安全储存

安全储存条件:				需谨慎小心，远离氧化物储存。

不适合的包装材料:			未确定

8.接触控制，个体防护

工业卫生标准：  			组份 硅酮   CAS编号 67762-85-0    接触极限  无

工厂控制参数

局部通风设备：   			无需使用

普通通风设备：   			建议使用

常规操作的个人防护设备

眼睛/面部防护：			使用适当的防护眼镜

皮肤和身体防护：			进餐和下班时清洗是必要的

手防护: 					无需特别防护

泄露的个人防护设备：

呼吸系统防护  			不需要使用呼吸防护设备

眼睛防护      			使用适当的防护眼镜是最起码的要求

皮肤防护      			进餐和下班时清洗是必要的

预防措施      			避免眼睛接触，不可内服，采取适当的防护。

注释：     当被加热到 150℃,可能释放微量的有害气体， 要求有充分的通风排气设备。 备注：     这些操作注意事项都是基于常规常温操作，如果在高温使用时，需遵守其它		     注意事项，请参阅相关规定指导或与本公司部门联系。

9.理化特性

外观

物理状态:					液体

颜色:							黄色至棕色

气味:							特殊气味

pH 值:						未测定

沸点:							未测定

闪点:							＞90

易燃性（固体、气体）:		无可得到的数据

爆炸极限-上限（%）:			未测定

爆炸极限-下限（%）:			未测定

蒸气压:						未测定

蒸气密度（空气=1）:			未测定

相对密度（水=1）:			未测定

溶解性:						在水中可分散

溶解度（其它）:				无数据

粘度： 						70-110mm2/s

10.稳定性和反应性

反应性:					无

化学稳定性:				该产品在正常条件下稳定。

可能的危险反应:			当储存和操作适当时，无危险反应。

11.毒理学资料

健康危害:	        		参见危险性概述

致敏性:	        		未知

致突变性:         		未知

致生殖系统遗传性:			未知

致癌性：          		未知

其他健康危害信息：		无适合的资料

12．生态学资料

环境影响极其分布：			通过沉积或污泥粘合，硅氧烷从水中分离出来，硅氧烷								在土壤中降解。

- 环境影响：					对水生有机体无有害影响。

生物累积性：				无生物累积能力。

对废水处理厂的影响：		通过污水淤泥粘合，可被去除90%以上。对细菌无有害影响，							本产的硅氧烷不是BOD的一部分。

进一步的环境补充资料：		可根据要求提供额外的硅氧烷化合物的环境资料。

13．废弃处置

产品废气物处置方法:  		依照当地法规进行废弃处理

产品废弃物处置方法:  		依照当地法规进行废弃处理

14.运输信息

公路铁路运输：       		不受限制

海运（IMDG）：        		不属于IMDG编码

空运（IATA）：        		不属于IATA编码

15．法规信息

- 适用法规:

工作场所安全使用化学品规定[(1996)劳部发 423 号],针对化学危险品的安全使用、生产、储存、 运输、装卸等方面均作了相应的规定。

化学品库存：

MITI： 所有组成份均列入 ENCS 或它的免除规定中。

IECSC：所有组成份均列出或予以免除。

DSL：   本物品中的所有化学成分都被列入 DSL 化学物质目录或获得 DSL 化学物质目录的 豁免。

TSCA： 本物品中的所有化学成分都被列入 TSCA 化学物质目录或获得 TSCA 化学物质目录 的豁免。

EINECS：所有组成均列入或予以免除。

PICCS： 未评估。

KECL：  一个或数个以上成份均不被列出、或予以免除或确认。

16．其它信息

参考文献：新编危险物品安全手册

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应立即使用。